# 计算机网络名词解释

开卷考试速查手册

覆盖八章核心英文术语、中文含义与答题要点，并在文末补入此前漏收的课件名词和字母索引。遇到英文缩写，可先查文末索引；知道知识点所属章节，可按下表翻阅。

页码说明：正文右栏为课件页脚页码，不是本手册页码；“二40”“六59”分别指第二章第40页、第六章第59页。

使用说明：★★★ 优先掌握，★★ 理解并能简述，☆ 补充查阅。星级是复习建议，不代表命题概率。英文全称用于展开缩写，中文解释可作为名词解释答题骨架。

## 章节导航

| 章节 | 主要查找内容 | 本手册页 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 分组交换 OSI PDU SAP LAN | 3 |
| 第二章 | 波特率 调制 双绞线 DTE DCE | 5 |
| 第三章 | CRC ARQ HDLC PPP MTU | 7 |
| 第四章 | CSMA/CD 复用技术 CDMA | 8 |
| 第五章 | MAC LLC 以太网 网桥 交换机 | 9 |
| 第六章 | IP ARP 分片 CIDR 路由 NAT | 11 |
| 第七章 | TCP UDP 窗口 握手 拥塞控制 | 13 |
| 第八章 | DNS 邮件 WWW HTTP URL | 15 |
| 课件补充术语 | 遗漏的协议、标准、机构与历史名称 | 文末 |

## 答题顺序

缩写题：英文全称 → 中文名称 → 所属层次或场景 → 核心功能。概念题：一句话定义 → 关键机制 → 必要的区别或限制。

来源：依据本次提供的八章术语汇总整理；课件页码沿用原汇总。图中列名、补充释义与课件原文要注意区分。

## 英文写法提醒

ISO 用 International Organization for Standardization；IEEE 用 Institute of Electrical and Electronics Engineers；RIP 用 Routing Information Protocol；CDMA 用 Code Division Multiple Access；RFC 用 Request for Comments。

SNA 用 Systems；GUI 用 Graphical。PBX 是专用电话交换机；PING 是工具名，其展开词按课件语境理解。

# 易混概念与英文写法

## 常见区别

| 概念 | 考试中应抓住的区别 |
| --- | --- |
| Baud 与 bit/s | 波特衡量码元速率，比特率衡量位速率。每码元固定携带 k 比特时，比特率 = 码元速率 × k。 |
| ASK FSK PSK | 分别改变载波振幅、频率、相位。DTE 是终端设备，DCE 是连接终端与线路的设备。 |
| CRC 与 FCS | CRC 是检错方法；FCS 是帧中的检错字段，常存放 CRC 计算结果。检错不等于纠错。 |
| CSMA 与 CSMA/CD | 前者发送前侦听；后者发送时继续检测冲突。现代交换式全双工以太网不使用 CSMA/CD。 |
| HUB 与 Bridge/Switch | 集线器在物理层转发信号，共享冲突域；网桥与局域网交换机按 MAC 地址转发帧，隔离冲突域。 |
| ARP 与 RARP | ARP：IPv4 地址 → 本地链路 MAC 地址；RARP：MAC 地址 → IP 地址。跨网通信时 ARP 通常解析下一跳。 |
| NAT 与 NAPT | NAT 进行地址转换；NAPT 进一步用端口区分连接，使多个内部主机共享公用地址。 |
| MTU 与 MSS | MTU 约束链路承载的网络层分组；MSS 只计 TCP 数据。无选项且 MTU=1500 时，IPv4/TCP 常见 MSS=1460。 |
| 流量控制与拥塞控制 | 接收窗口反映接收能力；拥塞窗口反映网络承受能力。发送窗口受两者较小值约束，已在途数据还要占用窗口。 |
| 慢开始与拥塞避免 | 经典模型中，慢开始每 RTT 约加倍；拥塞避免每 RTT 约增加 1 MSS。快重传常由 3 个重复 ACK 触发。 |
| SMTP POP3 IMAP4 MIME | SMTP 负责发送及中转；POP3、IMAP4 用于接收或访问邮箱；MIME 扩展邮件格式和内容类型。 |
| WWW HTML URL HTTP | WWW 是信息服务系统；HTML 描述文档；URL 定位资源；HTTP 传输资源请求与响应。课件的 TCP 描述有版本语境。 |

## 香农定理

香农公式中的 W 为带宽，S/N 为线性功率比，C 为理论最大比特率：

C = W log₂(1 + S/N)

# 第一章 网络技术基础

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先  ★★ 次重点  ☆ 补充

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ Packet Switching | 分组交换。将报文划分为分组，节点采用存储转发方式交换，各分组可独立传输。 | 12 |
| ☆ Message Switching | 报文交换。以完整报文为单位，节点接收并存储整个报文后再转发。 | 20 |
| ☆ Packet | 分组。报文划分后得到的数据单位，通常由首部与数据组成。 | 12—15 |
| ☆ Message | 报文。需要传送的完整信息，是分组交换中被划分的原始信息单位。 | 12、14 |
| ☆ Header | 首部。包含地址等描述及控制数据传输所需的信息。 | 14 |
| ☆ ARPANET | 阿帕网。早期的重要分组交换网络，是现代互联网发展的重要前身。 | 12—14、23—24 |
| ★★★ OSI/RM Open Systems Interconnection Reference Model | 开放系统互连参考模型。将网络通信分层，明确各层功能及相互关系。 | 34、42—43 |
| ☆ ISO International Organization for Standardization | 国际标准化组织。注意与课件中的非标准英文写法区分。 | 34 |
| ★★★ TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol | 传输控制协议／网际协议体系。TCP 提供可靠传输，IP 负责网络层寻址与分组转发。 | 42 |
| ★★★ PDU Protocol Data Unit | 协议数据单元。对等层实体之间交换的数据单位。 | 46 |
| ★★★ SAP Service Access Point | 服务访问点。相邻层之间提供服务的逻辑访问位置。 | 46—47 |
| ★★★ LAN Local Area Network | 局域网。覆盖范围较小，通常用于房间、楼宇或校园内的互连。 | 48 |
| ★★★ MAN Metropolitan Area Network | 城域网。覆盖城市或都市区域的计算机网络。 | 48 |
| ★★★ WAN Wide Area Network | 广域网。覆盖较大地理范围，连接不同地区的网络。 | 48 |
| ☆ WWW World Wide Web | 万维网。以超文本等形式组织和访问信息的系统。详见第八章。 | 26、28 |
| ☆ RFC Request for Comments | 互联网技术文档系列。发布协议、技术规范及相关建议；并非每篇 RFC 都是标准。 | 30 |
| ☆ ISOC Internet Society | 互联网协会。推动互联网发展及相关标准化活动。 | 28—29 |
| ☆ IAB Internet Architecture Board | 互联网架构委员会。负责互联网架构及相关技术标准工作的指导协调。 | 29 |
| ☆ IETF Internet Engineering Task Force | 互联网工程任务组。推动互联网协议和技术标准的发展。 | 29 |
| ☆ IRTF Internet Research Task Force | 互联网研究任务组。侧重互联网长期技术研究。 | 29 |
| ☆ NSFNET National Science Foundation Network | 美国国家科学基金会网络。互联网发展史上的重要骨干网络。 | 26—27 |
| ☆ SNA Systems Network Architecture | 系统网络体系结构。IBM 的网络体系结构；标准写法为 Systems。 | 33 |
| ☆ NGI Next Generation Internet | 下一代互联网。课件列出的互联网发展方向。 | 28 |
| ☆ FEP Front End Processor | 前端处理机。分担主机的通信处理任务，减轻主机负担。 | 7—8 |
| ☆ Line Controller | 线路控制器。完成串并转换及简单差错控制。 | 5—6 |
| ☆ Transceiver | 收发器。用于信号的发送和接收。 | 5 |
| ☆ Concentrator | 集中器。将多条低速线路汇集到高速线路，提高线路利用效率。 | 9 |
| ☆ MODEM Modulator Demodulator | 调制解调器。通过调制与解调实现数据和传输线路信号之间的转换。 | 5—8；二40 |
| ☆ PSTN Public Switched Telephone Network | 公用交换电话网。传统电话通信网络。 | 5—7 |
| ☆ PBX Private Branch Exchange | 专用电话交换机，也称用户交换机。用于机构内部电话交换及与外部电话网互连。 | 11 |

# 第二章 物理层

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先  ★★ 次重点  ☆ 补充

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ★★ Baud | 波特。码元速率的单位，1 Baud 表示每秒传送 1 个码元；波特率不必等于比特率。 | 10 |
| ★★ Bit Rate / bps | 比特率。每秒传输的数据位数，单位 bit/s 或 bps。 | 10—13 |
| ★★ Shannon Theorem | 香农定理。给定带宽及信噪比时，规定有噪声信道的理论最大信息传输速率，公式见易混点。 | 13、50 |
| ☆ S/N Signal to Noise Ratio | 信噪比。信号平均功率与噪声平均功率之比；代入香农公式时用线性比值。 | 13、50 |
| ☆ Encoder / Decoder | 编码器／译码器。按规定编码规则对信息进行编码与恢复。 | 17 |
| ☆ Modulator / Demodulator | 调制器／解调器。将信息映射到载波信号，并从接收信号中恢复信息。 | 17 |
| ☆ NRZ Non Return to Zero | 不归零编码。一个码元期间信号不要求每次返回零电平。 | 18 |
| ★★ ASK Amplitude Shift Keying | 振幅键控。通过改变载波振幅表示数字信息。 | 20 |
| ★★ FSK Frequency Shift Keying | 频移键控。通过改变载波频率表示数字信息。 | 20 |
| ★★ PSK Phase Shift Keying | 相移键控。通过改变载波相位表示数字信息。 | 20 |
| ★★ STP Shielded Twisted Pair | 屏蔽双绞线。利用屏蔽结构降低外界电磁干扰。 | 22—23 |
| ★★ UTP Unshielded Twisted Pair | 非屏蔽双绞线。不带额外屏蔽层，常用于以太网布线。 | 22—23 |
| ☆ LED Light Emitting Diode | 发光二极管。可将电能转化为光信号，用于光发送等场景。 | 34 |
| ☆ AM / FM Amplitude Modulation / Frequency Modulation | 调幅／调频。分别通过改变载波振幅与频率承载信息。 | 35 |
| ★★ DTE Data Terminal Equipment | 数据终端设备。具有数据处理和收发能力，如计算机。 | 39、46 |
| ★★ DCE Data Circuit Terminating Equipment | 数据电路端接设备。位于 DTE 与线路之间，提供信号变换及线路连接等功能。 | 39、46 |
| ☆ MODEM Modulator Demodulator | 调制解调器。用于信号的调制与解调。 | 40 |
| ☆ ISP Internet Service Provider | 互联网服务提供商。向用户提供互联网接入及相关服务。 | 40 |
| ☆ EIA-232-E | 串行通信接口标准。规定接口的机械、电气、功能和规程特性。 | 39—43 |
| ☆ DTR / DSR Data Terminal Ready / Data Set Ready | 数据终端就绪／数据设备就绪。接口中的设备就绪控制信号。 | 41—43 |
| ☆ RTS / CTS Request to Send / Clear to Send | 请求发送／允许发送。接口中的发送控制信号。 | 41—43 |
| ☆ CD / RI Carrier Detect / Ring Indicator | 载波检测／振铃指示。接口中的线路状态指示信号。 | 41—43 |

# 第三章 数据链路层

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先  ★★ 次重点  ☆ 补充

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ☆ ACK Acknowledgment | 确认。表明相关数据已经被正确接收；在 TCP 首部也用作确认标志名称。 | 10—13 |
| ☆ NAK Negative Acknowledgment | 否定确认。表示接收数据存在问题或需要重传。 | 11 |
| ★★★ CRC Cyclic Redundancy Check | 循环冗余校验。利用生成多项式计算余数，用于检测数据传输中的差错。 | 11、14—18 |
| ★★★ FCS Frame Check Sequence | 帧检验序列。帧中的差错检测字段，常放置 CRC 计算结果。 | 14、35、37 |
| ★★★ ARQ Automatic Repeat reQuest | 自动重传请求。通过确认、超时和重传等机制实现可靠传输。 | 19、22—31 |
| ★★ Go-back-N | 回退 N 帧。采用累积确认；超时等情况下，从相应未确认帧起重传其后已发送但未确认的帧。 | 23—25 |
| ★★ Selective Repeat ARQ | 选择重传 ARQ。仅重传未正确接收或未获确认的帧，接收方可缓存失序帧。 | 31 |
| ☆ RTT Round Trip Time | 往返时间。一次发送及相应响应返回所经历的时间。 | 20 |
| ★★★ HDLC High Level Data Link Control | 高级数据链路控制协议。面向比特，具有帧同步、差错控制等功能。 | 32—38 |
| ☆ BISYNC Binary Synchronous Communication | 二进制同步通信。一种早期的面向字符的链路通信协议。 | 32 |
| ★★★ PPP Point to Point Protocol | 点对点协议。用于点对点链路，将 IP 等网络层数据封装进帧传输。 | 39—50 |
| ★★ MTU Maximum Transmission Unit | 最大传送单元。链路所允许承载的网络层分组最大长度，通常不计链路层首尾部；题目另有定义时按题意。 | 41；六59 |
| ☆ LCP Link Control Protocol | 链路控制协议。PPP 的组成部分，用于链路建立、配置、测试和终止。 | 43 |
| ☆ NCP Network Control Protocol | 网络控制协议。PPP 中用于配置不同网络层协议的一组控制协议。 | 43、50 |
| ☆ RFC 1661 | PPP 对应的互联网标准文档编号。 | 43 |

# 第四章 信道共享技术

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先  ★★ 次重点  ☆ 补充

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ★★ ALOHA | 随机接入协议。站点有数据时可发送，冲突后等待随机时间再重传。 | 8—11 |
| ★★ Slotted ALOHA | 时隙 ALOHA。时间划分为等长时隙，帧只能在时隙开始时发送。 | 10—11 |
| ★★★ CSMA Carrier Sense Multiple Access | 载波侦听多点接入。发送前先监听，根据信道是否空闲决定发送行为。 | 12—14 |
| ★★★ CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection | 载波侦听多点接入／冲突检测。先监听，发送时检测冲突；发现冲突即停止，随后随机退避重传。 | 12、15—21 |
| ☆ Slot Time | 碰撞槽时间。与最远站点间往返传播时间有关，用于冲突检测及退避计时。 | 19—21 |
| ★★★ TDM Time Division Multiplexing | 时分复用。多路信号在不同时间使用同一信道。 | 22、24—25 |
| ★★★ FDM Frequency Division Multiplexing | 频分复用。将信道划分为不同频带，供多路信号同时使用。 | 22、26 |
| ★★★ WDM Wavelength Division Multiplexing | 波分复用。在光纤中使用不同波长光载波传输多路信号。 | 22、27—28 |
| ☆ CDM Code Division Multiplexing | 码分复用。通过不同编码区分共享信道中的信号。 | 22 |
| ★★★ CDMA Code Division Multiple Access | 码分多址。多个用户在相同时间和频带通信，以不同码型区分用户信息。 | 29—34 |
| ☆ DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing | 密集波分复用。在一条光纤中复用多路间隔较小的不同波长光载波。 | 28 |
| ☆ Chip | 码片。CDMA 中一个比特所划分出的多个短时间间隔中的一个。 | 30—34 |

# 第五章 局域网

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先  ★★ 次重点  ☆ 补充

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ☆ IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers | 电气电子工程师学会。课件以 IEEE 802 系列介绍局域网规范。 | 4、9—10 |
| ★★★ IEEE 802 | 局域网与城域网相关标准系列，包含以太网、逻辑链路控制等规范。 | 4—10 |
| ★★★ MAC Media Access Control | 媒体访问控制。数据链路层子层，负责介质访问、成帧及寻址等功能。 | 4—14 |
| ★★★ LLC Logical Link Control | 逻辑链路控制。数据链路层子层，向网络层提供服务，完成逻辑链路控制等功能。 | 4—11 |
| ★★ MAC Address | MAC 地址／硬件地址。课件介绍的地址为 48 位，用于标识网络接口。 | 12—14 |
| ★★★ Ethernet | 以太网。广泛使用的局域网技术，传统共享式半双工以太网采用 CSMA/CD。 | 15—35、40—50 |
| ★★ IEEE 802.3 | 以太网相关标准。课件将其与以太网及 CSMA/CD 联系介绍。 | 9、15 |
| ☆ IEEE 802.4 | 令牌总线标准。 | 9、38 |
| ☆ IEEE 802.5 | 令牌环标准。 | 9、36—37、47 |
| ★★ Token Ring | 令牌环网。通过环形网络中的令牌传递控制站点发送数据的机会。 | 36—37 |
| ☆ Token Bus | 令牌总线网。在总线网络上采用逻辑令牌机制控制发送机会。 | 9、38 |
| ★★ FDDI Fiber Distributed Data Interface | 光纤分布式数据接口。课件介绍其采用多模光纤、双环结构，速率为 100 Mb/s。 | 47 |
| ★★ HUB | 集线器。相当于多端口中继器，所连接设备共享冲突域。 | 30、52—54 |
| ☆ Repeater | 中继器。对接收信号再生，以延伸传输距离，工作在物理层。 | 52 |
| ★★★ Bridge | 网桥。工作在数据链路层，根据 MAC 地址学习与转发帧，可隔离冲突域。 | 57—72 |
| ★★★ Switch | 交换机。局域网交换机相当于多端口网桥，按 MAC 地址转发数据帧。 | 76—84 |
| ★★ Forwarding / Filtering / Flooding | 转发／过滤／泛洪。分别指向目标端口转发、不再转发无需跨端口传送的帧、向除入端口外的相关端口复制发送。 | 63—67 |
| ★★ Spanning Tree | 生成树。通过生成树算法避免桥接网络中的环路。 | 74—75 |
| ★★ Store and Forward | 存储转发。完整接收并缓存帧后再转发，可进行 CRC 检验，但增加时延。 | 79 |
| ★★ Cut Through | 直通转发。收到帧前部并识别目的地址后即可转发，时延较短，但可能转发错误帧。 | 79—80 |
| ☆ 10BASE5 | 10 Mb/s 以太网物理规格，使用粗同轴电缆。 | 15—16 |
| ☆ 10BASE2 | 10 Mb/s 以太网物理规格，使用细同轴电缆。 | 25—26 |
| ☆ 10BASE-T | 使用双绞线的 10 Mb/s 以太网规格。 | 28—35 |
| ☆ 100BASE-TX | 100 Mb/s 快速以太网规格，课件介绍其使用五类双绞线。 | 40—42 |
| ☆ 100BASE-FX | 使用光纤的 100 Mb/s 快速以太网规格。 | 44—45 |
| ☆ BNC | 用于同轴电缆连接的连接器名称。 | 26 |
| ☆ RJ-45 | 课件中用于双绞线以太网连接的连接器名称。 | 28—29、49 |
| ☆ FLP Fast Link Pulse | 快速链路脉冲。用于课件介绍的以太网自动协商过程。 | 50—51 |

# 第六章 网络层与网络互连

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先  ★★ 次重点  ☆ 补充

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ IP Internet Protocol | 网际协议。提供无连接、尽力而为的分组传输服务，负责寻址与转发，不保证可靠交付。 | 14—18、54—58 |
| ☆ Datagram | 数据报。IP 提供服务的基本数据单位，可在网络中独立转发。 | 14、54 |
| ☆ VC Virtual Circuit | 虚电路。与数据报服务相对，是面向连接的网络服务方式。 | 14 |
| ★★★ ICMP Internet Control Message Protocol | 网际控制报文协议。用于 IP 网络的差错报告和控制信息传递。 | 18、64—70 |
| ★★★ ARP Address Resolution Protocol | 地址解析协议。将本地链路上目标或下一跳的 IPv4 地址解析为 MAC 地址。 | 18、44—51 |
| ★★★ RARP Reverse Address Resolution Protocol | 逆地址解析协议。根据 MAC 地址获得 IP 地址，属于课件介绍的早期地址配置机制。 | 18、52—53 |
| ★★ IGMP Internet Group Management Protocol | 网际组管理协议。用于 IPv4 主机与相邻组播路由器之间的组播成员管理。 | 18—19 |
| ★★ IHL Internet Header Length | IP 首部长度字段。IPv4 中以 4 字节为单位表示首部长度。 | 55—58 |
| ☆ TOS Type of Service | 服务类型。IPv4 首部中的旧字段名称，课件将其与区分服务字段联系介绍。 | 56—57 |
| ★★ TTL Time to Live | 生存时间。IPv4 数据报每经过一个路由器通常减 1，减至 0 时被丢弃，防止无限转发。 | 58 |
| ☆ DSCP Differentiated Services Code Point | 区分服务码点。标记不同的服务类别。 | 57 |
| ☆ ECN Explicit Congestion Notification | 显式拥塞通知。向通信端点指示拥塞情况。 | 57 |
| ★★ MTU Maximum Transmission Unit | 最大传送单元。限制链路承载的网络层分组长度，并影响 IP 分片。 | 59—63 |
| ★★ VLSM Variable Length Subnet Masking | 变长子网掩码技术。不同子网使用不同长度的掩码，提高地址利用效率。 | 40—41 |
| ★★★ CIDR Classless Inter Domain Routing | 无分类域间路由选择。使用网络前缀进行地址分配及路由聚合，提高 IPv4 地址利用效率。 | 42—43 |
| ★★ PING | 连通性测试工具。通过 ICMP 回送请求与回答测试连通性；课件所列 Packet InterNet Groper 作为记忆写法。 | 69—70 |
| ★★ AS Autonomous System | 自治系统。在统一管理和路由策略下运行的一组网络及路由器。 | 84—85 |
| ☆ NOC Network Operations Center | 网络运行中心。负责网络运行与管理等工作。 | 84 |
| ☆ Metric | 路由度量值。衡量路径代价或距离，供路由选择使用。 | 85 |
| ☆ Routed Protocol | 被路由协议。数据可由路由器进行转发的协议，如 IP。 | 86 |
| ★★ Routing Protocol | 路由选择协议。交换路由信息并支持路由计算，如 RIP、OSPF、BGP。 | 86 |
| ★★ D-V / Distance Vector | 距离向量。与邻居交换到各目的地的距离信息，据此更新路径。 | 93—102 |
| ★★★ RIP Routing Information Protocol | 路由信息协议。基于距离向量算法，以跳数作为度量。 | 86、93、98—102 |
| ★★★ OSPF Open Shortest Path First | 开放最短路径优先协议。链路状态路由协议，利用 SPF 算法计算最短路径。 | 109—112 |
| ☆ SPF Shortest Path First | 最短路径优先算法。课件与 Dijkstra 算法联系介绍。 | 109—110 |
| ★★★ BGP Border Gateway Protocol | 边界网关协议。在不同自治系统之间交换路由信息。 | 86、113—118 |
| ★★★ VPN Virtual Private Network | 虚拟专用网。利用公共网络构建逻辑上的专用网络，课件介绍隧道、加密及重新封装等技术。 | 119—120 |
| ★★★ NAT Network Address Translation | 网络地址转换。在内部地址与外部公用地址之间建立映射并转换。 | 119—121 |
| ★★★ NAPT Network Address and Port Translation | 网络地址与端口转换。结合地址及端口映射，使多个内部主机共享公用 IP 地址。 | 122 |

# 第七章 运输层

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先  ★★ 次重点  ☆ 补充

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ☆ TPDU Transport Protocol Data Unit | 运输协议数据单元。运输层对等实体之间交换的数据单位。 | 3 |
| ★★ Point-to-Point | 点到点传输。相邻节点之间的传输。 | 4 |
| ★★ End-to-End | 端到端传输。通信源端与目的端之间的传输，运输层体现为进程间通信。 | 5 |
| ★★ Socket | 套接字。课件以 IP 地址与端口号的组合标识通信端点。 | 8 |
| ★★★ UDP User Datagram Protocol | 用户数据报协议。无连接、面向报文、开销小，不提供可靠有序交付保证。 | 10—17 |
| ★★ Port | 端口。运输层用于区分主机上的不同应用进程。 | 12—13、30—32 |
| ★★★ TCP Transmission Control Protocol | 传输控制协议。面向连接，提供可靠、有序的字节流传输，并进行流量控制和拥塞控制。 | 25—28 |
| ☆ TCP Segment | TCP 报文段。TCP 首部与 TCP 数据组成的传输单位。 | 29、34 |
| ★★ Unicast | 单播。一对一通信。 | 28、78 |
| ★★ Multicast | 多播／组播。向指定的一组接收者发送数据。 | 28、78 |
| ★★ Broadcast | 广播。向相应广播范围内的所有主机发送数据。 | 28、78 |
| ★★ MSS Maximum Segment Size | 最大报文段长度。TCP 报文段中数据字段的最大长度，不含 TCP 首部。 | 50 |
| ★★★ Three-way Handshaking | 三次握手。TCP 以 SYN、SYN+ACK、ACK 三次报文交互同步初始序号并建立连接。 | 54—55 |
| ★★ Sliding Window | 滑动窗口。通过发送窗口和接收窗口约束数据收发，支持连续发送，提高效率。 | 60—62 |
| ☆ Nagle Algorithm | Nagle 算法。缓存并合并小数据，减少大量小报文段的发送。 | 63 |
| ★★★ Congestion Window / cwnd | 拥塞窗口。发送方根据网络拥塞情况调整的窗口，用于约束发送量。 | 65—78 |
| ★★ Slow Start | 慢开始。拥塞控制算法，在未到门限时拥塞窗口通常每个 RTT 约加倍。 | 68—71 |
| ★★ Congestion Avoidance | 拥塞避免。门限之后使拥塞窗口近似线性增长，经典算法约每 RTT 增加 1 MSS。 | 68—71 |
| ★★ Fast Retransmit | 快重传。经典 TCP 在收到 3 个重复 ACK 后重传疑似丢失报文段，无需等待超时。 | 68、72—75 |
| ★★ Fast Recovery | 快恢复。与快重传配合，调整拥塞窗口后进入恢复过程；具体变化依 TCP 算法而定。 | 68、74—76 |
| ☆ URG Urgent | 紧急标志。置 1 表示紧急指针字段有效。 | 41—46 |
| ☆ ACK Acknowledgment | 确认标志。置 1 表示确认号字段有效。与确认应答 ACK 含义相联系。 | 41—46 |
| ☆ PSH Push | 推送标志。请求接收 TCP 尽快向应用交付已接收的数据。 | 41—46 |
| ☆ RST Reset | 复位标志。用于重置连接。 | 41—46 |
| ☆ SYN Synchronize | 同步标志。用于建立连接并同步序号。 | 41—46 |
| ☆ FIN Finish | 终止标志。表示发送方已没有数据要发送，用于释放相应方向的连接。 | 41—46 |
| ☆ AWin Allowed Window Size | 允许的发送窗口。课件结合接收窗口与拥塞窗口确定。 | 65 |
| ☆ Rcvr_Adv Receiver Advertisement Size | 接收方通告的窗口。反映接收方可用接收能力，用于流量控制。 | 65 |
| ☆ Cong_Win Congestion Window Size | 拥塞窗口。与 cwnd 指同类概念，用于拥塞控制。 | 65 |

# 第八章 网络应用技术

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先  ★★ 次重点  ☆ 补充

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ DNS Domain Name System | 域名系统。采用层次化命名和分布式数据库，实现域名与 IP 地址等资源信息的查询解析。 | 11—14 |
| ☆ NIC Network Information Center | 网络信息中心。课件介绍其 IP 地址申请分配、域名及地址解析相关职能。 | 20—24 |
| ☆ Cache | 高速缓存。保存近期查询得到的域名等记录，减少重复查询开销。 | 33 |
| ★★ Client/Server | 客户机／服务器模式。客户端发起请求，服务器提供服务与资源。 | 10、71—72 |
| ☆ Mail Client | 邮件客户端。用于编写、发送、接收及阅读邮件。 | 38—47 |
| ☆ Mail Server | 邮件服务器。为用户提供邮箱、邮件存储等服务。 | 39—47 |
| ☆ Mail Host | 邮件主机。处理和投递所属域内的邮件。 | 39—44 |
| ☆ Relay Host | 中继主机。负责不同域之间的邮件中转和路由选择。 | 39、41—45 |
| ☆ Gateway | 网关。此处指连接不同邮件系统、进行协议或格式转换的设备或程序。 | 39、45—46 |
| ☆ UA User Agent | 用户代理。邮件系统中面向用户的程序接口。 | 47 |
| ☆ MTA Mail Transfer Agent | 邮件传输代理。负责邮件的传输和中转。 | 47 |
| ★★★ POP3 Post Office Protocol Version 3 | 邮局协议第 3 版。用于邮件接收，课件强调将邮件下载到本地的脱机访问方式。 | 48—49 |
| ★★★ IMAP4 Internet Message Access Protocol Version 4 | 互联网消息访问协议第 4 版。用于服务器端邮箱访问和管理，支持联机访问与多端同步。 | 48、50 |
| ★★★ SMTP Simple Mail Transfer Protocol | 简单邮件传输协议。用于邮件发送及服务器间传输，课件介绍基于 TCP、端口 25。 | 48、51—56 |
| ★★★ MIME Multipurpose Internet Mail Extensions | 多用途互联网邮件扩展。扩展邮件格式，支持非 ASCII 文本及多媒体内容；本身不是邮件传输协议。 | 48、57—59 |
| ☆ ASCII American Standard Code for Information Interchange | 美国信息交换标准代码。一种字符编码标准。 | 49、55、57 |
| ☆ RFC 822 | 课件用于介绍电子邮件格式的标准文档编号。 | 55 |
| ★★★ WWW World Wide Web | 万维网。通过超文本链接组织信息资源、由浏览器访问的信息服务系统。 | 60—63 |
| ☆ Web / W3 | 万维网的其他称呼，与 WWW 同义。 | 61 |
| ★★ Hypertext | 超文本。通过链接关联信息，允许非顺序跳转阅读。 | 63—64 |
| ★★ Hypermedia | 超媒体。将超文本的链接思想扩展到多种媒体信息。 | 63、66 |
| ☆ Media / Multimedia | 媒体／多媒体。媒体是信息表现形式；多媒体是多种媒体形式的综合使用。 | 66 |
| ★★★ HTML Hypertext Markup Language | 超文本标记语言。描述 Web 文档的结构及内容，使用链接关联其他资源。 | 63、67 |
| ☆ Home Page | 主页。课件指具有封面及目录作用的 HTML 页面。 | 63、68 |
| ★★★ URL Uniform Resource Locator | 统一资源定位器。指明资源位置及访问方式，通常含协议、主机和路径等部分。 | 63、69 |
| ★★★ HTTP Hypertext Transfer Protocol | 超文本传输协议。用于 Web 资源请求与响应；课件介绍基于 TCP 的 HTTP 通信。 | 63、70—71 |
| ☆ Browser | 浏览器。用于浏览、检索并显示 Web 信息资源的客户端软件。 | 61、72 |
| ☆ GUI Graphical User Interface | 图形用户界面。通过图形元素为用户提供交互方式。 | 7 |

# 第八章补充协议与技术

本组主要来自协议族图或技术列举，优先级低于 DNS、邮件与 WWW 核心概念。

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ☆ FTP File Transfer Protocol | 文件传输协议。用于网络文件传输。此组多为协议族图中的补充术语。 | 4、69 |
| ☆ Telnet | 远程登录协议。通过网络提供远程终端访问服务。 | 4 |
| ☆ NFS Network File System | 网络文件系统。支持经由网络访问共享文件系统。 | 4 |
| ☆ TFTP Trivial File Transfer Protocol | 简单文件传输协议。提供简单的文件传输功能。 | 4 |
| ☆ SNMP Simple Network Management Protocol | 简单网络管理协议。用于网络设备的监控与管理。 | 4 |
| ☆ RPC Remote Procedure Call | 远程过程调用。程序请求远程计算机执行过程或操作。 | 4 |
| ☆ SLIP Serial Line Internet Protocol | 串行线路网际协议。在串行链路上传输 IP 数据报的早期协议。 | 4 |
| ☆ X.25 | 分组交换网络的接口协议标准，涉及物理层、数据链路层及分组层，不宜仅理解为数据链路层协议。 | 4 |
| ☆ Java | Java 编程语言及相关技术。课件在 WWW 发展技术中列出。 | 62 |
| ☆ VRML Virtual Reality Modeling Language | 虚拟现实建模语言。用于描述三维虚拟场景等内容。 | 62 |

补充说明：FTP 至 VRML 等条目多来自协议族图或技术列举，部分解释为补充释义。POP3 的脱机、IMAP4 的联机属于课件强调的典型用法，不是两者唯一使用模式。

# 英文术语字母索引

按英文数字与字母排序。索引中的数字为章节号；到相应章查答题解释及课件页码。组合条目也可按其中的缩写搜索。

| A—Z 索引 | A—Z 索引 | A—Z 索引 |
| --- | --- | --- |
| 100BASE-FX → 5 | CRC → 3 | HTML → 8 |
| 100BASE-TX → 5 | CSMA → 4 | HTTP → 8 |
| 10BASE-T → 5 | CSMA/CD → 4 | HUB → 5 |
| 10BASE2 → 5 | Cut Through → 5 | Hypermedia → 8 |
| 10BASE5 → 5 | D-V / Distance Vector → 6 | Hypertext → 8 |
| ACK → 3,7 | Datagram → 6 | IAB → 1 |
| ALOHA → 4 | DCE → 2 | ICMP → 6 |
| AM / FM → 2 | DNS → 8 | IEEE → 5 |
| ARP → 6 | DSCP → 6 | IEEE 802 → 5 |
| ARPANET → 1 | DTE → 2 | IEEE 802.3 → 5 |
| ARQ → 3 | DTR / DSR → 2 | IEEE 802.4 → 5 |
| AS → 6 | DWDM → 4 | IEEE 802.5 → 5 |
| ASCII → 8 | ECN → 6 | IETF → 1 |
| ASK → 2 | EIA-232-E → 2 | IGMP → 6 |
| AWin → 7 | Encoder / Decoder → 2 | IHL → 6 |
| Baud → 2 | End-to-End → 7 | IMAP4 → 8 |
| BGP → 6 | Ethernet → 5 | IP → 6 |
| BISYNC → 3 | Fast Recovery → 7 | IRTF → 1 |
| Bit Rate / bps → 2 | Fast Retransmit → 7 | ISO → 1 |
| BNC → 5 | FCS → 3 | ISOC → 1 |
| Bridge → 5 | FDDI → 5 | ISP → 2 |
| Broadcast → 7 | FDM → 4 | Java → 8 |
| Browser → 8 | FEP → 1 | LAN → 1 |
| Cache → 8 | FIN → 7 | LCP → 3 |
| CD / RI → 2 | FLP → 5 | LED → 2 |
| CDM → 4 | Forwarding / Filtering / Flooding → 5 | Line Controller → 1 |
| CDMA → 4 | FSK → 2 | LLC → 5 |
| Chip → 4 | FTP → 8 | MAC → 5 |
| CIDR → 6 | Gateway → 8 | MAC Address → 5 |
| Client/Server → 8 | Go-back-N → 3 | Mail Client → 8 |
| Concentrator → 1 | GUI → 8 | Mail Host → 8 |
| Congestion Avoidance → 7 | HDLC → 3 | Mail Server → 8 |
| Congestion Window / cwnd → 7 | Header → 1 | MAN → 1 |
| Cong_Win → 7 | Home Page → 8 | Media / Multimedia → 8 |

# 英文术语字母索引 续

| A—Z 索引 | A—Z 索引 | A—Z 索引 |
| --- | --- | --- |
| Message → 1 | PSK → 2 | STP → 2 |
| Message Switching → 1 | PSTN → 1 | Switch → 5 |
| Metric → 6 | RARP → 6 | SYN → 7 |
| MIME → 8 | Rcvr_Adv → 7 | TCP → 7 |
| MODEM → 1,2 | Relay Host → 8 | TCP Segment → 7 |
| Modulator / Demodulator → 2 | Repeater → 5 | TCP/IP → 1 |
| MSS → 7 | RFC → 1 | TDM → 4 |
| MTA → 8 | RFC 1661 → 3 | Telnet → 8 |
| MTU → 3,6 | RFC 822 → 8 | TFTP → 8 |
| Multicast → 7 | RIP → 6 | Three-way Handshaking → 7 |
| Nagle Algorithm → 7 | RJ-45 → 5 | Token Bus → 5 |
| NAK → 3 | Routed Protocol → 6 | Token Ring → 5 |
| NAPT → 6 | Routing Protocol → 6 | TOS → 6 |
| NAT → 6 | RPC → 8 | TPDU → 7 |
| NCP → 3 | RST → 7 | Transceiver → 1 |
| NFS → 8 | RTS / CTS → 2 | TTL → 6 |
| NGI → 1 | RTT → 3 | UA → 8 |
| NIC → 8 | S/N → 2 | UDP → 7 |
| NOC → 6 | SAP → 1 | Unicast → 7 |
| NRZ → 2 | Selective Repeat ARQ → 3 | URG → 7 |
| NSFNET → 1 | Shannon Theorem → 2 | URL → 8 |
| OSI/RM → 1 | Sliding Window → 7 | UTP → 2 |
| OSPF → 6 | SLIP → 8 | VC → 6 |
| Packet → 1 | Slot Time → 4 | VLSM → 6 |
| Packet Switching → 1 | Slotted ALOHA → 4 | VPN → 6 |
| PBX → 1 | Slow Start → 7 | VRML → 8 |
| PDU → 1 | SMTP → 8 | WAN → 1 |
| PING → 6 | SNA → 1 | WDM → 4 |
| Point-to-Point → 7 | SNMP → 8 | Web / W3 → 8 |
| POP3 → 8 | Socket → 7 | WWW → 1,8 |
| Port → 7 | Spanning Tree → 5 | X.25 → 8 |
| PPP → 3 | SPF → 6 |  |
| PSH → 7 | Store and Forward → 5 |  |

# 课件补充术语

本表补入逐章核对时发现、但原速查表未单列的课件术语。右栏为课件页脚页码；“一31”“六52”等表示章节与页码。补充项按课件所给信息解释，未展开的历史名录不额外猜测英文全称。

| 英文术语与全称 | 中文含义与答题解释 | 课件页 |
| --- | --- | --- |
| ☆ RFC 文档级别 | RFC 文档级别：Internet Draft（互联网草案）、Proposed Standard（建议标准）、Draft Standard（草案标准）、Official Standard（正式标准）。按本课件列出的阶段名称识别即可。 | 一30 |
| ☆ 中国互联网建设名称 | 课件列举的网络名称：CNPAC（课件称第一个分组交换网）、CHINANET（中国公用计算机互联网）、CERNET（中国教育科研网）、CSTNET（中国科技网）、UNINET、CNCNET、CIETNET、CMNET、CGWNET、CSNET、CRNET。后几项按课件所列名称识别，属于发展历史名录。 | 一31 |
| ☆ CCITT V.24 | 课件将 CCITT V.24 标在 EIA-232-E 标准旁。复习时联系 DTE、DCE 及接口的机械、电气、功能和规程特性。 | 二39 |
| ☆ CRC-16 / CRC-CCITT / CRC-32 | 课件列出的循环冗余校验类型名称。它们属于 CRC 方法的不同命名或规格；具体生成多项式和参数应以题目给定为准。 | 三18 |
| ★★ HDLC 监督帧类型 | RR（Receive Ready，接收就绪）：报告接收状态并表示可继续接收；RNR（Receive Not Ready，接收未就绪）：报告接收状态但暂不能继续接收；REJ（Reject，拒绝）：请求从指定序号起重传；SREJ（Selective Reject，选择拒绝）：请求选择重传指定帧。课件把它们列为 S 帧控制类型。 | 三38 |
| ☆ GPS | Global Positioning System，全球定位系统。课件以 GPS 同步作为 CDMA 工作过程中的同步方式示例。 | 四33 |
| ☆ PCI / PnP | PCI（Peripheral Component Interconnect，外设部件互连总线）；PnP（Plug and Play，即插即用）。课件指出 PCI 总线的 PnP 机制可自动配置网卡的中断和 I/O 地址。 | 五24 |
| ☆ ATM | Asynchronous Transfer Mode，异步传递模式。课件将 ATM 作为可靠、面向连接的网络层服务实例，并用虚电路实现。 | 六14 |
| ☆ BOOTP | Bootstrap Protocol，引导协议。课件在 RARP 页把 BOOTP 列为辅助协议，并联系无盘工作站的地址配置背景；该页未展开其报文过程。 | 六52 |
| ★★ DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议。课件在 RARP 页将 DHCP 列为辅助协议；本条只按课件出现位置收录，不表示课件详细讲解了 DHCP 过程。 | 六52 |
| ☆ InterNIC / RIPENIC / APNIC / CNNIC / CerNIC | 课件列举的 Network Information Center（网络信息中心）机构名称：InterNIC；RIPENIC（课件标注欧洲）；APNIC（亚太）；CNNIC、CerNIC（国内）。这里按课件拼写和辖区标签查找，不展开机构沿革。 | 八23 |

# 补充条目索引

以下条目对应前页“课件补充术语”表；箭头后的数字为所属课件章。

| A—Z 索引 | A—Z 索引 | A—Z 索引 |
| --- | --- | --- |
| APNIC → 8 | CRC-16 → 3 | PCI → 5 |
| ATM → 6 | CRC-32 → 3 | PnP → 5 |
| BOOTP → 6 | CRC-CCITT → 3 | Proposed Standard → 1 |
| CCITT V.24 → 2 | CRNET → 1 | REJ → 3 |
| CERNET → 1 | CSNET → 1 | RFC 文档级别 → 1 |
| CerNIC → 8 | CSTNET → 1 | RIPENIC → 8 |
| CGWNET → 1 | DHCP → 6 | RNR → 3 |
| CHINANET → 1 | Draft Standard → 1 | RR → 3 |
| CIETNET → 1 | GPS → 4 | SREJ → 3 |
| CMNET → 1 | HDLC 监督帧类型 → 3 | UNINET → 1 |
| CNCNET → 1 | Internet Draft → 1 | 中国互联网建设名称 → 1 |
| CNNIC → 8 | InterNIC → 8 |  |
| CNPAC → 1 | Official Standard → 1 |  |